A személygépkocsik figyelmeztető jelzései

A műszerfal egy sor mutató és figyelmeztető lámpát tartalmaz, amely tájékoztatja a vezetőt a gépjármű állapotáról, a motor működéséről és a vezetési paraméterekről.

Sokáig a jelzések megjelenítése a műszerfalon gyártónként változott. Azonban mára az olyan nemzetközi szabványok, mint az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 121. sz. előírása vagy az ISO 2575:2004 szabvány, meghatározzák a legtöbb jelzőfényt, azok alakját és színét, kevés mozgásteret hagyva a gyártónak és beszállítójának.

A műszerfaljelzések alapvetően három kategóriába sorolhatóak, amelyeket színük is jelez:

- A vörös színű hibajelzések azonnali cselekvést igényelnek. Ezek általában súlyos problémákat vagy veszélyhelyzeteket jeleznek, amelyek befolyásolhatják az autó biztonságos működését.

- A sárga színű hibajelzések általában figyelmeztető jellegűek, és azt jelezhetik, hogy az autó rendszerében valamilyen probléma vagy hiba merült fel. Bár a sárga jelzések általában nem jelentenek azonnali veszélyt, fontos, hogy a vezető figyelmet fordítson rájuk, és mielőbb ellenőriztesse az autót. Például az ABS hiba, a vezérlő elektronika problémái vagy a kipufogógáz-rendszer hibái is ide tartoznak.

- A zöld vagy kék színű jelzések informatív jellegűek, és azt mutatják, hogy az autó rendszerei normális működésben vannak. Főként a kényelmi és informatív funkciókat jelzik, például a világítási rendszer aktív állapotát.

Néhány visszajelzőlámpa-szimbólum és azok funkciója

Vörös színű jelzőlámpák

|  | Motorolajnyomás: Az olaj nyomása túl alacsony, vagy az olajszint annyira kevés, hogy az már károsíthatja a motort. |
| --- | --- |
|  | Hűtőközeg hőmérséklete: A motor hőmérséklete túl magas, a hűtőfolyadék felforrt. Azonnal le kell állítani az autót, majd visszakapcsolni a gyújtást, a fűtést pedig bekapcsolni, ez segít lehűteni a motort. |
|  | Elektromos töltés állapota: Az akkumulátor vagy a generátor meghibásodására utaló jelzés. Nem javasolt továbbmenni. |
|  | Motorháztető nyitva jel: életveszélyes nem megfelelően zárt motorháztetővel menni, akár kitörheti a szélvédőt, ezért mielőbb le kell húzódni, és ellenőrzés után be kell zárni. |
|  | Csomagtartó nyitva jel: mielőbb meg kell állni és be kell zárni, hiszen a csomagtartó felnyílhat és az útra kieső csomagok életveszélyesek lehetnek. |
|  | Rögzítőfék: A kézifék be van húzva. Indulás előtt ki kell engedni. |

Sárga színű jelzőlámpák

|  | Hátsó ködlámpa: a hátsó ködlámpa be van kapcsolva, ha nincs köd, ki kell kapcsolni, mivel zavaró lehet a gépjármű mögött haladó gépjárművezető számára. |
| --- | --- |
|  | A fedélzeti motordiagnosztika vagy a motor meghibásodása: több tényező okozhatja a hibát. A hiba megállapításához a járművet minél előbb szakszervizbe kell vinni. |
|  | Alacsony gumiabroncsnyomás: jelezheti, hogy a gumiabroncsok nyomása túl alacsony, vagy a TPMS szenzor meghibásodott. |

Zöld vagy kék jelzőlámpák

|  | Tompított fényszóró: a tompított fényszórók bekapcsolt állapotát, használatát jelzi a műszerfalon. |
| --- | --- |
|  | Távolsági fényszóró: A kék színű jelzés azt mutatja, hogy fel van kapcsolva a távolsági fényszóró vagy reflektor. Ez a szembejövőket zavarhatja, ezért kapcsolja le szembejövő forgalom esetén! |
|  | Start-stop rendszer visszajelző: akkor jelez, ha a gépjármű araszolás közben leáll. A start-stop rendszer igény szerint kikapcsolható. |